Вопросы к экзамену

- Как рассчитывается длина линии по координатам?

- Как рассчитывается площадь произвольной фигуры методом трапеций?

- Что такое государственная геодезическая сеть (ГГС) и для чего она нужна?

- Для чего нужен теодолитный ход?

- Какие бывают теодолитные ходы по критерию замкнутости и чем они различаются?

- Как и для чего производится полярная съемка?

- Из чего состоит глобальная навигационная спутниковая сеть и как она применяется в геодезии?

- Что называют дифференциальным методом измерений ГНСС?

- Как и для чего настраивается система координат в ГНСС-приемнике?

- Что принимается за начало отсчета при определении геодезических (географических) координат?

- Какой элипсоид принят в России для проведения геодезических и картографических работ? Какие еще элипсоиды вы знаете?

- Что такое "проекция Гаусса-Крюгера"? Для чего она нужна?

- Что такое "масштаб"? Какому расстоянию на местности соответствует 3 мм на плане масштаба 1:1000?

- Как и для чего настраивается локализация координат в ГНСС-приемнике?

- Для чего необходимо закладывать пункты ПВО на участке?

- В каких случаях и как выполняется тригонометрическое нивелирование?

- Какие достоинства и недостатки существуют у тригонометрического нивелирования?

- В каких случаях и как выполняется геометрическое нивелирование "из середины"?

- Какие достоинства и недостатки существуют у геометрического нивелирования?

- Что называют "горизонтальным проложением лииний". Для чего нужно это понятие?

- Что называют горизонталью?

- Как на триангуляционной сетке вычисляется положение точек с заданной высотой?

- Для чего на картах и планах отрисовываются горизонтали?

- Как определяются высоты точек по горизонталям?

- Для чего на картах и планах отрисовываются бергштрихи?

- Чем отличается ситуационный план от топографического?

- Какие формы рельефа вы знаете?

- Что называют заложением рельефа?

- Что называют крутизной склона?

- Что называют высотой сечения рельефа?

- Чем топографический план участка отличается от ситуационного?

- Для чего между различными строениями и деревьями нужно выдерживать определенные расстояния?

- Какие противопожарные расстояния нужно выдерживать между жилыми домами по существующим строительным нормам?

- Какие санитарно-эпидемиологические расстояния необходимо выдерживать между своими и соседскими постройками по существующим строительным нормам?

- Какие расстояния необходимо выдерживать между растениями и ограждением по существующим строительным нормам?

- Для чего нужно тщательно продумывать проект участка?

- Для чего в проекте застройки участка нужно учитывать прокладку коммуникаций?

- Почему в проекте застройки участка нужно учитывать рельеф местности?

- Что называют базовой линией при выносе объектов в натуру?

- Какие углы и расстояния замеряются на плане для выноса в натуру тахеометром?

- Чем закрепляются вынесенные точки на местности?

- Для чего необходимо рассчитывать объемы вынимаемых, заменяемых и добавляемых сыпучих материалов?

- Какими приборами и как контролируются уклоны траншей и дорог?

- Каким инструментом и как выносятся в натуру объекты способом линейной засечки?

- Каким инструментом и как выносятся в натуру объекты способом угловой засечки?

- Каким инструментом и как выносятся в натуру объекты способом перпендикуляров?

- Каким инструментом и как выносятся в натуру объекты способом полярных координат?

- Каким инструментом и как выносятся в натуру объекты способом прямоугольных координат?

- Для чего нужна обноска здания?

- Какие параметры построек необходимо контролировать во время строительства с точки зрения геодезии?

- Какими приборами можно осуществлять контроль параметров во время строительства?

- Чем и как контролируется вертикальность строящихся объектов?

- Чем и как контролируется горизонтальность строящихся объектов?

- Чем и как контролируется уклоны, скаты, углы наклонов?

- Чем и как контролируется изменение объемов сыпучих материалов?

- Чем и как контролируется высота провиса электрических проводов?

- Каким видам деформации подвержены здания и сооружения?

- Какие факторы могут вызвать деформации зданий и сооружений?

- Как осуществляется контроль за осадкой зданий и сооружений?

- Какие меры принимаются для уменьшения влияния состояния грунтов на здания и сооружения?

- В чем преимущество цифровых нивелиров перед оптическими?

- Что представляют собой лазерные нивелиры?

- Алгоритм измерения горизонтальных углов на местности.

- Алгоритм измерения вертикальных углов на местности.

- Как производится нивелировка фундамента сооружения?

- Как передается отметка высоты на дно глубокого котлована?

- На какие три группы разделяются "условные знаки". В чем их различие?

- Как производится контроль вертикальных и горизонтальных поверхностей при помощи лазерных построителей плоскостей?

- Перечислить виды работ, в которых используется нитяной отвес.

- Перечислить виды работ, в которых используется пузырьковый уровень.

- Перечислить виды работ, в которых используется электронный уровень (акселерометр).

- Перечислить виды работ, в которых используется лазерный уровень (построитель плоскостей).

- Перечислить виды работ, в которых используется оптический нивелир.

- Перечислить виды работ, в которых используется рулетка.

- Перечислить виды работ, в которых используется оптический дальномер.

- Перечислить виды работ, в которых используется лазерный дальномер.

- Перечислить виды работ, в которых используется теодолит.

- Перечислить виды работ, в которых используется тахеометр.

- Перечислить виды работ, в которых используется лазерный сканер.

- Перечислить виды работ, в которых используется ГНСС.