Прикладная геодезия. Лекция 5.

Тема: сопровождение строительства.

При постройке любых объектов на всех этапах строительства необходимо контролировать вертикальность, горизонтальность, плоскость, уклон, высоту. Это можно осуществлять различными инструментами (от строительного уровня до тахеометра и гпс-приемника).

Контроль высот и горизонтальность поверхности.

Контроль уклона рассмотрели на примере траншеи под канализационную трубу.

Аналогично контролируются высоты и горизонтальность фундаментов и стен гаража, бани, теплицы, хлева, забора. И контроль уклона и плоскости дорожек, бордюров, канав, водостоков, летних водопроводов.

Рассмотрим контроль вертикальности и плоскости объектов на примере заборных столбов.

При монтаже забора на участке необходимо выровнять столбы по вертикали и выставить их строго по линии, чтобы ограждение было плоским без выходов за границу участка и без провалов в участок. Вертикальность контролируется в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Плоскость забора контролируется со стороны монтажа ограждения, или по центрам столбов в случае их одинакового диаметра. Это можно сделать различными инструментами и различными способами.

1. Контроль вертикальности столба по нити отвеса.

Это самый простой и самый дешевый способ, который был распространен в строительстве до недавнего времени. Его достоинства: простота, дешевизна, скорость. Недостатки: влияние на отвес ветра, не высокая точность измерений, отсутствие числового сопровождения измерений.

Контроль плоскости забора осуществляется визуально по краям столбов.

2. Контроль вертикальности столба по строительному уровню.

Достоинства: простота, дешевизна, скорость. Недостатки: не высокая точность измерений, отсутствие числового сопровождения измерений.

3. Лазерным построителем плоскостей и рулеткой.

Достоинства: высокая точность, числовые замеры. Недостатки: невидимость лазерной плоскости при ярком освещении, высокая трудоемкость.

4. Теодолитом или тахеометром.

Достоинства: высокая точность, числовые измерения. Недостатки: высокая трудоемкость, дороговизна оборудования.

Забор контролируется не только по вертикальности и плоскости, но и по горизонтальности верха различными инструментами.

Аналогично контролируется вертикальность  электрических опор, строительных колонн, опор под наземные трубопроводы, плоскость стен строений, вертикальность установки окон и дверей, вертикальность и горизонтальность установки мебели и промышленного оборудования.

Кроме вертикальности и горизонтальности бывает необходимо проконтролировать высоты зданий и сооружений на различных этапах строительства и глубины котлованов в различные моменты выборки грунта. Это делается одним из двух способов: геометрическим или тригонометрическим нивелированием.

Для геометрического нивелирования нужен оптический или лазерный нивелир, рулетка, верхний кронштейн и нижний успокоитель. Рассмотрим на примере здания.

На верхней части строящегося здания монтируется кронштейн для удержания мерной ленты за пределами стены здания и возвышающийся над уровнем здания на высоту установки нивелира. На кронштейн подвешивается лента. Снизу к ней прикрепляется груз для натяжения ленты. Этот груз снизу под зданием погружается в емкость с водой для успокоения колебаний. Нивелиром берутся отчеты по рейке над репером и по мерной ленте у стены здания. Затем на верху здания берем отчет по мерной ленте и по рейке на контролируемой точке.

Нкт=Нрп+Н1+Н2-Н3

Аналогично передается отметка и на дно котлована.

Нкт=Нрп+Н1-Н2-Н3

Тригонометрический способ передачи высоты на здание выполняется с помощью угломерных инструментов (теодолита или тахеометра). Высота при этом вычисляется по тригонометрическим формулам синуса и тангенса.

Нкт=Нрп+Нтах+LsinA-Нвеш

Также тригонометрическим нивелированием определяется и высоты холмов и гор.

Высота столба, провиса электрических проводов вычисляется немного иначе, т.к. нет возможности измерить наклонное расстояние до объекта. В этом случае измеряется горизонтальное расстояние до объекта и вертикальный угол.

Нкт-Нрп+Нтах+RtgA

Кроме геометрического и тригонометрического нивелирования можно производить непосредственные измерения высот в любых контролируемых точках гнсс-приемником относительно базовой станции при условии приема неискаженного сигнала от спутников.

Определение объемов насыпей и котлованов

В ряде случаев необходимо мониторить объемы сыпучих грузов. Например нужно определить объем сожженного угля, или объем привезенной почвы. Характерной особенностью мониторинга является присутствие на площадке некоторого объема сыпучего материала в любой контролируемый момент времени и задачей геодезиста является нахождение разности объемов материала в заданные моменты времени. Например до разгрузки машины, после разгрузки машины, в начале месяца, в конце месяца и т.д.

При этом для корректного вычисления объемов нужно учитывать неравномерную плотность сыпучего материала и его уплотнение с течением времени.

Объем определяется по способу вертикальных параллельных сечений. Для этого в характерных местах или через равные расстояния отвал, мысленно, рассекают параллельными вертикальными плоскостями, перпендикулярными оси отвала (рис.16). Объем каждой части, заключенной между соседними сечениями Si и Si+1 определяется по формуле:

V1 = li (Si + Si+1)/2, 

где: 
li - расстояние между соседними сечениями.

Объемы V' и V'' крайних частей отвала, заключенных между его началом и концом и ближайшими сечениями определяется по формулам:

V' = l'S1/2 и V'' = l'' Sn/2, 

где: 
l' и l'' - расстояние от начальной и конечной границ отвала до ближайших сечений (S1 и Sn).

Полный объем отвала определяется как сумма объемов отдельных частей между сечениями.

Определение площади каждого вертикального сечения отвала производится на основании нивелирования и линейных измерений. Эти данные наносят на крупномасштабный чертеж и определяют площадь сечения планиметром. Расстояния между сечениями измеряют непосредственно. 
Для облегчения подобных расчетов иногда проводят съемку места складирования отвала и устанавливают ориентирные вехи в точках предполагаемых сечений отвала.

﻿Крупные скреперные отвалы часто образуют неправильные геометрические фигуры и занимают значительные площади. Объем таких складов чаще всего вычисляют по способу параллельных горизонтальных сечений. 
С этой целью производится тахеометрическая съемка отвала, после чего форма его изображается на плане в горизонталях. Объем отвала определяется при этом как сумма объёмов слоев, заключенных между соседними горизонтальными сечениями. Расстояния между сечениями обычно берут 0,5-1 м. 
Объем слоя, заключенного между двумя соседними горизонтальными сечениями определяется по формуле:

Vi = h/2 [(Si = Si=1) - 1/3S'i] 

где: 
h - высота слоя; 
Si и Si+1 - площади в контуре горизонталей, ограничивающих соседние слои; 
S'- поправочная площадь.

Поправочная площадь для каждого слоя определяется по схеме, приведенной на рис. 18, где для примера показано определение поправочной площади для слояIII. 
Строят план горизонталей слоя и определяют его примерный центр в точке О. 
Из точки О проводят несколько радиальных линий 1, 2, 3... 
Затем рассматривается участок, заключенный между контурами горизонталей слоя. В точках пересечения радиальных линий с контуром верхней (меньшей по площади) горизонтали слоя строят отрезки прямых, параллельных соседней радиальной прямой. Например, в точке, соответствующей линии 2, проводится отрезок, параллельный линии 3, и т. д. по кругу. 
Площади образующихся при этом элементов dSi (на схеме заштрихованы) суммируются и в результате получается поправочная площадь третьего слоя S'3. 
Подсчеты площадей производят графически. Для этого на отдельном листе бумаги вычерчивают горизонтали, радиальные линии, и от точки их пересечения откладывают отрезки, равные соответственно отрезкам линий, заключенных между горизонталями. Концы отрезков соединяют плавной кривой, которая ограничивает поправочную площадь S'3 для третьего слоя. Площадь эта определяется планиметром.

Для грубых подсчетов объема отвала поправочную площадь можно принять равной половине разницы между площадями нижнего и верхнего сечения слоя.

Контрольные вопросы:

1. Какие параметры построек необходимо контролировать во время строительства с точки зрения геодезии?

2. Какими приборами можно осуществлять контроль параметров во время строительства?

3. Чем и как контролируется вертикальность строящихся объектов?

4. Чем и как контролируется горизонтальность строящихся объектов?

5. Чем и как контролируется уклоны, скаты, углы наклонов?

6. Чем и как контролируется изменение объемов сыпучих материалов?

7. Чем и как контролируется высота провиса электрических проводов?