Прикладная геодезия.

Лабораторно-практическое занятие 2.

Тема: Дальномеры.

Дальномеры - инженерно-технические устройства, предназначенные для измерения расстояний.

К дальномерам относятся:

- Линейки,

Линейки применяются в строительстве при измерении небольших расстояний (до 1 метра), в картографии при работе с бумажными картами и планами.

Устройство и принцип действия. Линейка представляет собой миллиметровую и сантиметровую разметку, нанесенную на твердую (чаще металлическую) поверхность. Измерение производится прикладыванием линейки к измеряемому объекту и считыванием значения с линейки.

К достоинствам можно отнести простоту конструкции и использования.

К недостаткам - громоздкость конструкции и небольшие измеряемые расстояния.

- Рулетки,

Рулетки применяются при измерении расстояний на местности до 100 метров.

Устройство и принцип действия. Рулетка представляет собой гибкую мерную ленту с дополнительными устройствами, облегчающими измерение и сматывание ее в корпус.

К достоинствам можно отнести компактность и точность измерений.

К недостаткам - быстрый износ мерной ленты.

- Оптические дальномеры,

Оптические дальномеры устанавливаются в оптические нивелиры и теодолиты для измерения больших расстояний (от 50 до 200 метров).

К достоинствам можно отнести компактность и скорость измерений.

К недостаткам - низкую точность измерений.

- Световые дальномеры.

Световые дальномеры применяются при измерении расстояний от поверхности прибора до отражающей поверхности. Используются как самостоятельные средства измерения, так и устанавливаются в более сложные приборы (тахеометры, пространственные сканеры).

Устройство и принцип действия. Световые дальномеры состоят из светоизлучателя, светоприемника, управляющей и измерительной электроники.

Задача определения расстояния между дальномером и целью сводится к измерению соответствующего интервала времени между зондирующим сигналом и сигналом, отраженным от цели. Различают три метода измерения дальности в зависимости от того, какой характер модуляции лазерного излучения используется в дальномере: импульсный, фазовый или фазо-импульсный.

Сущность импульсного метода дальнометрирования состоит в том, что к объекту посылают зондирующий импульс, он же запускает временной счетчик в дальномере. Когда отраженный объектом импульс приходит к дальномеру,то он останавливает работу счетчика. По временному интервалу (задержке отраженного импульса) определяется расстояние до объекта.

При фазовом методе дальнометрирования лазерное излучение модулируется по синусоидальному закону с помощью модулятора (электрооптического кристалла, изменяющего свои параметры под воздействием электрического сигнала). Обычно используют синусоидальный сигнал с частотой 10...150 МГц (измерительная частота). Отраженное излучение попадает в приемную оптику и фотоприемник, где выделяется модулирующий сигнал. В зависимости от дальности до объекта изменяется фаза отраженного сигнала относительно фазы сигнала в модуляторе. Измеряя разность фаз, определяют расстояние до объекта.

К достоинствам можно отнести компактность и высокую точность измерений.

К недостаткам - сложность и дороговизну дальномеров.

Задание 1.

Измерить трехметровой рулеткой объект, длиной более пяти метров.

Задание 2.

Измерить тот же размер, измеренный в задании 1 геодезической рулеткой. Сравнить результаты.

Задание 3.

Измерить оптическим дальномером расстояние от прибора до рейки.

Задание 4.

Проконтролировать расстояние от прибора до рейки, измеренное в задании 3 геодезической рулеткой.

Задание 5.

Измерить расстояние между двумя объектами лазерным дальномером.

Задание 6.

Проконтролировать измеренное в задании 5 расстояние рулеткой.

Контрольные вопросы.

1. Устройство и принцип действия линейки.

2. Перечислить виды работ, в которых используется линейка.

3. Устройство и принцип действия рулетки.

4. Перечислить виды работ, в которых используется рулетка.

5. Устройство и принцип действия оптического дальномера.

6. Перечислить виды работ, в которых используется оптический дальномер.

7. Устройство и принцип действия лазерного дальномера.

8. Перечислить виды работ, в которых используется лазерный дальномер.