Прикладная геодезия.

Лабораторно-практическое занятие 3.

Тема: Угломеры.

Угломеры - инженерно-технические устройства, предназначенные для измерения углов.

К дальномерам относятся:

- Транспортиры,

Транспортиры применяются при измерении углов на небольших расстояниях (до 30 см). Чаще всего при работе с картами и планами.

Устройство и принцип действия. Угловая разметка в градусах нанесена на твердую поверхность. Измерение производится путем прикладывания транспортира к измеряемому углу и считывания значения измерения.

К достоинствам можно отнести простоту конструкции и использования.

К недостаткам - низкую точность измерения.

- Механические угломеры,

Механические угломеры применяются в строительстве при измерении углов на расстояниях до 1 метра.

Устройство и принцип действия. Металлические штанги механического угломера прикладываются к измеряемому углу и по встроенному в конструкцию транспортиру отсчитывается угол.

К достоинствам можно отнести более высокую чем у транспортиров точность измерения

К недостаткам - громоздкость конструкции.

- Электронные угломеры,

Электронные угломеры применяются в строительстве при измерении углов.

Устройство и принцип действия. Измеряться электроникой может как положение акселерометров относительно притяжения земли, так и взаимное расположение линеек механического угломера.

К достоинствам можно отнести упрощение считывания показаний прибора.

К недостаткам - усложнение измерительного прибора.

- Теодолиты,

Теодолиты - инженерно-технические приборы, предназначенные для измерения вертикальных и горизонтальных углов с высокой точностью.

Устройство и принцип действия. Теодолит состоит из треггера, предназначенного для выравнивания вертикальной оси прибора в вертикальных плоскостях, неподвижной станины, на которую нанесена угловая разметка горизонтального лимба, вращающегося вокруг вертикальной оси корпуса, на котором закреплена зрительная труба, вращающаяся в вертикальной плоскости.

Перед началом работы геодезический штатив устанавливается строго над поворотной точкой объекта или теодолитного хода. На штатив устанавливается теодолит и выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Зрительная труба направляется на предыдущую точку хода или объекта. Это направление считается исходным при измерении горизонтального угла. Горизонтальный лимб настраивается на 0 градусов. Затем зрительная труба направляется на последующую точку хода или объекта и по горизонтальному лимбу считывается значение измеренного горизонтального угла. Аналогично измеряются вертикальные углы по вертикальному лимбу, установленному на корпусе теодолита. За нулевое направление на вертикальном лимбе выбирается горизонтальная плоскость и относительно нее измеряются вертикальные углы. Зрительная труба при этом наводится на нижнюю и верхнюю часть измеряемого объекта. Измеренные вертикальные углы выше и ниже горизонтальной плоскости складываются.

В зрительную трубу теодолита встроен оптический дальномер, который позволяет измерять большие расстояния между теодолитом и рейкой.

К достоинствам можно отнести высокую точность измерений и компактные размеры прибора.

К недостаткам - сложность и хрупкость конструкции.

- Тахеометры.

Тахеометры - инженерно-технические приборы, предназначенные для измерения вертикальных и горизонтальных углов и расстояний  с высокой точностью. Также в тахеометры встраиваются контроллеры, позволяющие производить в полевых условиях обработку, расчеты и хранение информации.

Устройство и принцип действия. Принципиальное устройство тахеометра полностью соответствует устройству теодолита. Отличие заключается в большем применении электроники в конструкции. Вместо микроскопов для считывания измеренных углов применены цифровые датчики. Вместо оптического применен лазерный дальномер. Значения измеренных величин выводятся на ЖК дисплей. Электронный контроллер тахеометра позволяет на основе измеренных углов и расстояний вычислять дополнительные характеристики объекта (горизонтальные проложения линий, превышения, расстояния между измеряемыми точками, площади, объемы, и т.д.), запоминать результаты измерений и вычислений и передавать их в ПК для дальнейшей обработки.

К достоинствам можно отнести высокую точность измерений и компактные размеры прибора.

К недостаткам - сложность и хрупкость конструкции и сложность освоения прибора.

Задание 1.

Измерить теодолитом учебный кабинет. Результат оформить в виде таблицы.

Задание 2.

По результатам измерений, выполненных в задании 1 вычертить на бумаге учебный кабинет в масштабе 1:100 используя транспортир и линейку.

Задание 3.

Тахеометром проконтролировать измеренные в задании 1 углы и расстояния. При необходимости откорректировать чертеж, выполненный в задании 2.

Задание 4.

Используя дополнительные программы тахеометра, вычислить расстояние между двумя точками и проконтролировать его рулеткой.

Задание 5.

Используя дополнительные программы тахеометра, вычислить площадь учебного кабинета.

Контрольные вопросы.

1. Устройство и принцип действия транспортира.

2. Перечислить виды работ, в которых используется транспортир.

3. Устройство и принцип действия механических угломеров.

4. Перечислить виды работ, в которых используется механический угломер.

5. Устройство и принцип действия электронных угломеров.

6. Перечислить виды работ, в которых используется электронный угломер.

7. Устройство и принцип действия теодолита.

8. Перечислить виды работ, в которых используется теодолит.

9. Устройство и принцип действия тахеометра.

10. Перечислить виды работ, в которых используется тахеометр.