Прикладная геодезия.

Лабораторно-практическое занятие 4.

Тема: Системы определения координат (координатометры).

Координатомеры - инженерно-технические системы, предназначенные для измерения пространственных координат.

К системам определения координат относятся:

- Лазерные сканеры,

Лазерные сканеры - инженерно-технические приборы, предназначенные для измерения расстояний до точек объектов. Применяются при сплошном сканировании измеряемого пространства (насыпи, карьеры, тоннели, здания и сооружения, сложные инженерные объекты).

Устройство и принцип действия.

Принцип действия лазерного сканера полностью аналогичен действию роботизированного тахеометра. Сканер устанавливается на штатив и горизонтируется. Лазерный дальномер измеряет расстояние до первой точки объекта. Отражающее поворотное зеркало перемещается на небольшой заранее заданный вертикальный угол и дальномер измеряет расстояние до второй точки объекта. Поворотное зеркало снова смещается на заданный угол по вертикали и дальномер измеряет следующую точку. После измерения всех точек по вертикали, поворотное зеркало смещается на небольшой горизонтальный угол и дальномер измеряет расстояния в следующей вертикальной строчке. Так последовательно отклоняя луч дальномера в вертикальной и горизонтальной плоскостях, сканер измеряет расстояния всех точек пространства и сохраняет полученные данные в своей памяти.

Т.к. здания и насыпи нужно снимать с разных сторон, то для сшивания отдельных облаков точек используются специальные пространственные метки в виде наклеек или шаров.

Результатом работы лазерного сканера является облако точек. Каждая точка описывается тремя координатами X,Y,H. Затем в чертежной программе по точкам происходит отрисовка векторной трехмерной модели объекта.

К достоинствам можно отнести быструю и качественную съемку объектов в трехмерном режиме.

К недостаткам - сложность и дороговизну оборудования.

- Глобальные навигационные спутниковые системы,

Глобальная навигационная спутниковая систем (ГНСС) включает в себя три больших сегмента - контрольный, космический и пользовательский.

Контрольный сегмент (ЦУП) отвечает за вывод спутников на околоземную орбиту, расчет и корректировку их координат, корректировку часов на спутниках.

Космический сегмент (спутники) отвечает за передачу на землю сигналов о каждом спутнике, его координатах и времени подачи сигнала.

Пользовательский сегмент (приемники и навигаторы) отвечают за прием сигналов, их расшифровку и вычисление своего места положения относительно созвездия спутников.

Вычисление координат приемника происходит по принципу линейной засечки. Для этого приемник генерирует сигнал аналогичный спутниковому и измеряет время задержки спутниковых сигналов относительно своего. Зная время задержки спутникового сигнала и скорость распространения электромагнитных волн, приемник вычисляет расстояние до каждого спутника, от которого получил сигнал. Далее, взяв из сигналов спутников их координаты, приемник вычисляет свои географические координаты с некоторой погрешностью (до 2 метров), которая зависит от различных внешних факторов (ионосферные искажения, отражения сигналов, помехи ит.д.).

Для увеличения точности измерения координат применяется дифференциальный метод измерения.

Базовая станция устанавливается на точку с известными координатами и определяет свои координаты относительно спутников. Эти координаты с большой долей вероятности не совпадут. В этом случае базовая станция вычисляет дифференциальные поправки координат и передает их подвижному приемнику (роверу) по системам наземной связи. Ровер тоже вычисляет свое место положения относительно спутников и корректирует свои координаты дифференциальными поправками, полученными от базовой станции. Точность определения координат в этом случае состввляет 5...10 мм.

В большинстве случаев одной базовой станции достаточно для работы роверов в радиусе 10...20 км вокруг нее. При дальнейшем увеличении расстояния между базой и ровером погрешность измерения координат увеличивается, т.к. изменяются ионосферные и тропосферные искажения спутниковых сигналов. Для работы ГНСС на больших расстояниях с высокой точностью, устанавливаются несколько базовых станций, объединенных в сеть.

Контроллеры приемников позволяют не только вычислять координаты в реальном времени, но и вычислять по ним различные расстояния, размеры, углы, площади и объемы.

К достоинствам можно отнести высокую точность определения координат.

К недостаткам - сложность и дороговизну системы.

- Дистанционное зондирование земли

К дистанционному зондированию земли относится не только аэро и космофотосъемка, но и лазерное аэросканирование поверхности земли.

На летательные аппараты устанавливается и приемник и ГНСС для определения координат летательного аппарата в каждый момент времени и лазерные сканеры для определения координат точек на поверхности земли. Результатом сканирования является трехмерное облако точек поверхности земли, на которую либо накладывается аэро или космоснимок, или вычерчивается полноценная трехмерная карта с объектами.

К достоинствам можно отнести высокую скорость съемки больших территорий.

К недостаткам - большую сложность и дороговизну системы.

Задание 1.

Прописать в контроллер ГНСС приемника координаты выносных точек.

Задание 2.

Вынести в натуру координаты, внесенные в контроллер в задании 1.

Контрольные вопросы.

1. Устройство и принцип действия лазерных сканеров.

2. Перечислить виды работ, в которых используется лазерный сканер.

3. Устройство и принцип действия ГНСС.

4. Перечислить виды работ, в которых используется ГНСС.

5. Устройство и принцип действия устройств ДЗЗ.

6. Перечислить виды работ, в которых используется ДЗЗ.